MG-I型多功能钢轨打磨机

使 用 说 明 书

济宁市铁翔机械设备有限公司

一、产品描述：

MG-I型多功能钢轨打磨机用于焊接后的打磨工作，可精确恢复钢轨表面的平整。 操作人员可一次完成对轨顶面及轨顶侧面的打磨。是一种适用于各种型号钢轨顶面、侧面和圆角的磨轨机械。可适用于道岔和轨面仿行打磨。

二、技术参数：

| 适用钢轨： | 43-75kg/m及各种轨型 |
| --- | --- |
| 功率： | 5.5PS（日本本田发动机） |
| 转速： | 3200r/min. |
| 丝杆纵向行程： | 0-250mm |
| 导杆横向行程： | ±350mm |
| 旋转角度： | ±33° |
| 砂轮尺寸： | 150×70×55 |
| 整机重量： | 105kg |
| 外形尺寸： | 1950x700x1150 |

三、产品特点：

本公司是专业生产铁路工务.桥梁.线路大修机具的企业。本公司生产的钻孔机.切轨机.打磨机.起拨道器等产品，受到国内外用户的亲睐。

ＭＧ-Ｉ型多功能钢轨打磨机，用于焊接后的打磨工作，可精确恢复钢轨表面的平整。

操作人员可一次完成对轨顶面及轨顶侧面的打磨。是一种适用于各种型号钢轨顶面、侧面和圆角的磨轨机械。可适用于道岔和轨面仿行打磨。

四、主要结构及工作原理：

ＭＧ-Ｉ型多功能钢轨打磨机是以日本本田汽油机GX160作动力。用A型三皮带（内周长787mm），通过传动系统带砂轮进行磨轨作业。该机主要由机架、机芯、走行装置三大部分组成。机架系用无缝钢焊接而成。机芯由传动系统、旋转装置及轮组成。砂轮旋转角度和进给量由手轮制，走行装置和机架焊为一体，走行轮绝缘轮。且轮缘较高，下道后也可在地面推行。先将莫轨迹机担跨在两股钢轨上，再整好砂轮进行给量和角度即可进行侧磨。是道岔和焊补轨面修磨的理想工具。

五、使用及保养注意事项：

（一）使用

1、磨轨机装的GX160小型汽油机，在使用前要加注汽、机油，以免发生缸体抱缸现象，而损伤发动机。

2、在正常情况下 一般拉绳3-5次即可启动，如未能启动，不要无休止地拉动启动绳，应按汽油机故障内容逐项检查排除后再进行启动。

3、汽油机要空载启动，新汽油机开始使用要有一段磨    合期。

4、由于现场作业风沙尘土较大，严禁在未装空气滤   清器的情况下作业。

5、防止砂轮超过安全线速度350m/s,从汽油机机上适当控制转速，汽油机转速不得大于3300r/min.

(二)保养

1、汽油机放置时，放净汽油箱中的燃油，不得大于45°倾斜，以免机油溜入燃烧室。

2、汽油机调速器室为飞溅润滑，每使用50h须检查调速室的油尺高度（须将汽油机直立位置10-15min,待润滑油完全流回调速器室底壳后，再旋出油尺检查。）

3、汽油机输出轴端油封，经长期使用后，因密封不严能使调速室的润滑油漏出，故使用500h后应予更换。

4、使用30h后，加注机油2-3滴并润滑进给丝杆螺母。

（三）注意事项

1、在调整砂轮横向（轨顶、圆角）位置打磨时，磨削量不易过大，以免发生汽油机闷车现象。

2、打磨时，用力要均匀，以免由于用力过猛损坏砂轮。

3、砂轮的实际旋转速度不得超过砂轮的安全线速度，操作者不要处在砂轮的旋转平面上。

4、如发现内燃机有异常现象，应立即停止作业，查清原因，排除故障后，再开机使用。未判明故障原因前不得开机使用。

5、在使用内燃打磨机时，注意加满汽机油，操作时倾斜角度不大于45°

6、重新加气、机油时，必须停机，不得在火源处加油。

如果贵公司有MG-1型内燃打磨机此方面的计划，采购需求，与我们联系，竭诚为你服务!

公司秉承“以客户为本，以诚信为基”，以严谨、求精、创新的经营理念，以专业的品质，优质的服务，为客户提供产品解决方案和优质、可靠的售后服务。

铁翔公司生产的产品分为16大系列：

- 铁路工具；

- 铁路配件；

- 钢轨拉伸机；

- 液压轨缝调整器；

- 液压直轨器；

- 内燃螺栓扳手；

- 锯轨机；

- 钢轨打磨机；

- 液压起拨道机；

- 捣固镐；

- 钢轨钻孔机；

- 液压起拨道机；

- 液压复轨器；

- 铸铁/合成闸瓦；

- 机车配件；

- 16、铁路仪器；

济宁市铁翔机械设备有限公司专业经生产合成闸瓦、铸铁闸瓦、复轨器、锯轨机、钢轨钻孔机、钢轨接头无孔夹紧装置、切轨机及铁路救援设备的综合性公司，产品一上市就得到广大用户的支持和青睐，是众多铁路供货商选择，现产品已销往全国各地及东南亚，为让用户降低成本费用，把这些质优价廉的产品提供给广大用户。公司通过机制转换、人才引进、设备投入、与科研单位合作，现已成为技术先进、设备优良、管理规范、质量上乘、服务一流的现代化企业，产品已出口印尼、俄罗斯、韩国、菲律宾、东南亚等几十个国家并畅销全国各地。

企业技术：现有高级工程师、中级技术员、企业高管数十人，常年与名牌高校及科研部门进行联姻，以科技研发创新为龙头、质量为根本，信誉为保证，全方位完善的售后服务解除需方的后顾之忧取信于海内外市场。

济宁市铁翔机械设备有限公司始终以产品铸造人品为原则，以“为用户创造平台，助客户成就伟业”，以“诚信献真情，服务无极限”的营销服务理念，坚定不移地执行“将心比心，与用户一心，以心换心，让用户放心”的质量方针和热情周到的售后服务制度，竭诚欢迎海内外广大用户光临指导。实地考察，垂惠合作！我们真诚与新老朋友合作，为中国铁路产业和铁路设备的发展携手共进！